Описание и опросный лист на МП устройство БАВР МИР серии 200

| Рис.1. Внешний вид МП устройства БАВР МИР 200 |  |  |
| --- | --- | --- |

| Таблица 1. Технические параметры МП устройства БАВР серии МИР 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование параметра |  |  | Ед. изм. | Значение |  | Примечание |  |
| 1. | Номинальное напряжение питания |  |  | В | = 220 |  |  |  |
| 2. | Номинальное значение напряжения аналогового входа (на канал) |  |  | В | 57/100 220/380 |  | Фазное/лин Фазное/лин | 6 каналов ТН СШ+ 2 3U0 6 каналов ТН КЛ + 2 3U0 6 каналов ТСН КЛ (вместо ТН КЛ) |
| 3. | Номинальное значение тока аналогового входа |  |  | А | 1/5 |  | 6 каналов тока* |  |
| 4. | Кол-во дискретных входов |  |  | шт. | 32 |  |  |  |
| 5. | Кол-во дискретных выходов (быстродействующих для управления выключателями) |  |  | шт. | 6 | 24 | + 2 перекидных реле типа Watchdog для контроля и сигнализации |  |
| 6. | Кол-во дискретных выходов (не быстродействующих) |  |  | шт. | 18 |  |  |  |
| 7. | Физические интерфейсы связи*** | USB А |  | шт. | 1 |  | на лицевой панели |  |
|  |  | USB В |  | шт. | 1 |  | на задней панели |  |
|  |  | RJ45 | Задняя панель | шт. | 1 |  | Modbus TCP/IP |  |
|  |  | RS485 | Задняя панель | шт. | 2 |  | Modbus RTU |  |
| 8. | Габаритные размеры* |  | Ширина | мм | 226/268 |  | Монтажный вырез/фасад терминала |  |
|  |  |  | Высота | мм | 268/276 |  | Монтажный вырез/фасад терминала |  |
|  |  |  | Глубина | мм | 290** |  |  |  |
| 9. | Вес, не более |  |  | кг | 12 |  |  |  |

* – в отдельных версиях терминала вместо классических ТТ могут использоваться пояса Роговского (ПР).

** – размер глубины указан без учета клеммных зажимов.

*** – Указана стандартная комплектация плат. Могут присутствовать дополнительные каналы для связи с дисплеем; дополнительные Ethernet каналы для функционирования МЭК 61850, как оптические (LC) до 2-ух, так и стандартные (RJ45) в сумме до 3-ёх; дополнительные дискретные входа/выхода и т.д.. Опции под заказ.

Карта заказа МП устройств БАВР МИР 200

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Объект установки: |  |

Терминалы «МИР 200» – микропроцессорные устройства, предназначенные для быстродействующего включения резервного питания в распределительных сетях 0,4-35 кВ с преобладающей двигательной нагрузкой. При использовании терминала совместно со специализированными быстродействующими секционным и вводными выключателями возможно обеспечить бесперебойное электроснабжение электро-двигателей ответственных механизмов.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Количество терминалов, шт. |  |
| Место установки |  |
| Номинальное напряжение сети, кВ |  |

Примечания:

| от Заказчика: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность: |  |  |  |
| ФИО: |  |  |  |
| Тел.: |  |  |  |
| e-mail: |  |  |  |